Ла́зер (англ. laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — «усиление света посредством вынужденного излучения») -  оптический квантовый генератор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. Проще говоря это устройство, которое излучает пучок очень узкий и мощный пучок света в результате многократного оптического усиления.

Концепция лазера основана на теоретических принципах, сформулированных Альбертом Эйнштейном в 1917 году. Он предсказал возможность вынужденного излучения, что легло в основу работы лазеров. В чём суть его предположения? Когда атом или молекула поглощает фотон, он переходит в возбужденное состояние (получает более высокий уровень энергии). Если такой возбужденный атом сталкивается с фотоном, то он может испустить новый фотон, который будет идентичен этому фотону: Та же частота(то есть цвет).Та же фаза (волны колеблются синхронно).Тот же угол распространения. Это и является основой работы лазера. Однако в начале XX века эти идеи оставались чисто теоретическими, так как не существовало технологий для их практической реализации. Впервые продемонстрировать вынужденное излучение сможет Уильям Лэмб в 1947 году. То есть Эйнштейн за 30 лет до этого оказался прав.

В 1952 году американский физик Джозеф Вебер выступил с первой публичной лекцией, посвященной принципам работы мазеров и лазеров, на конференции по исследованию электронных ламп в Канаде. Вебер выдвинул идею о возможности получения когерентного микроволнового излучения, основанного на вынужденном излучении. Его идеи стали фундаментом для дальнейших исследований и разработок в области квантовой электроники, включая создание первых мазеров и лазеров.

Первым шагом к созданию лазера стало изобретение мазера (микроволновый аналог лазера). Чарльз Таунс (США) и Николай Басов, Александр Прохоров (СССР) независимо друг от друга в 1954 году создали мазер. Он работал на аммиаке и, как и лазер, работает за счёт вынужденного излучения, но диапазон его излучения – микроволны(используются для радиосвязи).Они невидимы глазу и имеют не очень большую энергию. Кстати, в то время учёные считали, что создать генератор видимого излучения невозможно

А в 1960 году Теодор Мейтман продемонстрировал работу первого оптического квантового генератора — лазера. В качестве активной среды использовался кристалл искусственного рубина с небольшой примесью хрома, а в качестве резонатора взял два серебрянных зеркала. Лазер работал в импульсном режиме(работает периодами, создавая серии быстрых вспышек света), но имел мощность 10^6 ватт, это в сто миллионов раз больше чем лазерная указка, имел длину волны 694,3 нм, то есть был красного цвета. Дальнейшее развитие лазеров произошло очень быстро. Через год американскими физиками Али Джаваном и Улильямом Беннетом был создан гелий-неоновый лазер,который работал уже в непрерывном режиме. Уже В 1962 году был создан лазер на неодимовом стекле и лазеры на красителях(то есть стало возможным менять их цвет), а в течение следующих пяти лет были разработаны лазеры на диоксиде углерода, и лазеры, работающие на химических реакциях(в основе на фторе, водороде, гелии и дейтерии). В 1963 году советский физик Жорес Алфёров и немецкий Герберт Кремер разработали теорию полупроводниковых гетероструктур(структуры, состоящие из нескольких слоев разных полупроводников с различными энергетическими свойствами), на основе которых сейчас работают лазерные указки и светодиоды.

Принцип работы лазера

Физическая основа лазера – вынужденное (индуцированное) излучение. Возбужденный атом может испустить фотон под воздействием другого фотона, если их энергии совпадают. Такой фотон является точной копией первого, что приводит к усилению света.

Для работы лазера нужно создать инверсию населённостей – состояние, при котором возбужденных атомов больше, чем невозбуждённых. Это достигается с помощью накачки(передачи энергии внешнего источника в рабочую среду лазера в виде света, электрического тока, энергии химической реакций или тепловой энергии)

Излучённые фотоны должны многократно усиливаться, поэтому активная среда помещается в оптический резонатор – систему зеркал, Одно зеркало полностью отражает свет, а другое – немного пропускает.Отражаясь от зеркал, фотоны стимулируют новые атомы, создавая лавину одинаковых фотонов. Свет многократно отражается, усиливаясь, и выходит через частично прозрачное зеркало в виде лазерного луча.

Свойства лазерного излучения:

- Монохроматичность – одна длина волны.

- Когерентность – синхронность волн.

- Низкая расходимость – узкий луч.

Лазеры могут работать в непрерывном или импульсном режиме.

Применение лазеров

В медицине: Лазеры используются для выполнения микрохирургических операций, так как лазер минимизирует кровотечения. Лазеры используются в хирургии (удаление опухолей, папиллом, родинок), офтальмологии (коррекция зрения, лечение глаукомы), стоматологии (лечение кариеса, десен, отбеливание) и онкологии ( уничтожение раковых клеток).

В промышленности: Лазерная резка используется для точного разрезания металлов, с высокой скоростью, чистотой и малой термической деформацией. Лазерная сварка используется для соединения металлических и пластиковых деталей. Лазеры применяются в измерительных системах и для создания оптических датчиков для точных замеров расстояния или скорости. Лазеры в оптоволокне используются для передачи данных с высокой пропускной способностью . Также лазеры используются в маркировке, например сканер штрих-кода. В вооруженных силах используются лазерные системы наведения, которые помогают точно направить оружие (ракеты, бомбы, снаряды) на цель.

Лазеры широко применяются в спектроскопии для изучения состава веществ и их взаимодействий с излучением. Лазерная спектроскопия позволяет изучать и анализировать химический состав газа, жидкости или твердого тела.

И в повседневной жизни: Лазерные указкисоздают яркий лазерный луч для указания на объекты. В устройствах для считывания данных с CD, DVD дисков применяются лазеры для чтения и записи информации.